[image: image1.jpg]


[image: image2.png]



BOLETIM TÉCNICO – Verniz Eletroisolante



DILUENTE POLI W 1104

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
	Diluente sintético para verniz esmaltação.



	PROPRIEDADES:
	Redutor de Viscosidade e limpeza de equipamento.



	CARACTERÍSTICAS:
	Código:
	110001380 (18 L)



	
	Aspecto/Cor:
	Líquido transparente, com odor característico

	
	Peso Específico:
	0,98 ± 0,02 g/cm³

	
	(ASTM D1475/98)
	

	
	Ponto de ebulição:
	159°C a 215ºC 

	
	Ficha de Emergência:
	12 meses

	
	Prazo de Validade:
	ONU 1263



	RECOMENDAÇÕES:
	Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição;

Manter a embalagem fechada após o uso parcial;

Utilizar em local com boa ventilação.



	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:
	O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas. 

Na utilização deste produto, usar sempre EPI’s: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do Intemperísmo. 

Não fumar na área de trabalho. 

Em caso de incêndio, usar extintores de CO2 ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados. 

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituinte de pele. 

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água.  Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.



	NOTA:
	Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.



Revisão: 02
                  Página 1 de 2
             Data: Nov/17

